Zakres przedmiotowy i rzeczowy zamówienia – rok 2021

Część 1

Zamawiający: Miasto Gniezno - Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie obiektów sportowych GOSiR na terenie miasta Gniezna

Zadania

Zadanie I. Prace pielęgnacyjne na stadionie - ul. Strumykowa nr 8, 62-200 Gniezno:

- boisko - murawa stadionu (1.1)

- boisko treningowe dla dzieci (1.2),

Dwa  boiska posiadają nawierzchnie trawiaste – naturalne.

1. Zakres terenu objętego usługą określony jest na szkicach graficznych załączonych do niniejszego zakresu rzeczowego i obejmuje:

1.1. Murawę stadionu w granicach linii wyznaczających boisko oraz poza nim na szerokość 1 metra oraz zakola za bramkami.

1.2. Boisko treningowe dla dzieci na stadionie w granicach linii wyznaczających boisko oraz poza nim na szerokość 1 metra.

2. Całość prac związanych z utrzymaniem obiektów wskazanych w pkt. 1 ma być               wykonywana w taki  sposób, aby buło możliwym korzystanie z nich w okresie całego                roku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Prace winny być wykonane z               uwzględnieniem wymogów wiedzy fachowej z  dziedziny  utrzymania muraw boisk               piłkarskich oraz wymogów wynikających z przepisów dotyczących  rozgrywek  piłkarskich,               w tym przepisów o charakterze obowiązującym kluby biorące udział w  rozgrywkach               ligowych w tym również przepisów nie mających charakteru źródeł powszechnie              obowiązującego prawa, ale dotyczących przedmiotu zamówienia. Prace winny być              wykonywane w  odpowiednich z punktu widzenia agrotechnicznego terminach,  z              uwzględnieniem przewidywanego  harmonogramu wykorzystania obiektów.

- 3. W  ramach prac na obiektach wskazanych w pkt. 1 wymagane jest wykonanie następujących  czynności,  w terminach uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym:

- 3.1.  Koszenie murawy 2 razy w tygodniu w okresie wegetacji trawy, natomiast boiska treningowego  dla  dzieci 1 raz w tygodniu w okresie wegetacji trawy,  na wysokość uzgodnioną z Zamawiającym, wraz z  wywozem trawy.

- 3.2. Wertykulacja -  2 razy w roku na 2 boiskach.

3.3. Aeracja -  2 razy w roku na 2 boiskach.

3.4. Zasiew perforacyjny trawy - 2 razy w roku na 2 boiskach (min.150 kg trawy na                         1  wysiew na  murawie stadionu i  min.50 kg trawy na 1 wysiew na boisku treningowym dla              dzieci.

- 3.5. Darniowanie – tylko murawy stadionu - w zależności od potrzeb (do 150  m.kw),                   w  terminie  tygodnia po ostatnich meczach rudny wiosennej.

- 3.6. Piaskowanie – na całej powierzchni muraw - 2 razy w roku na 2 boiskach (ok. 50 ton  żwiru na  1 zabieg na murawie stadionu i ok. 25 ton żwiru na 1 zabieg na boisku treningowym dla dzieci). Piaskowanie winno być skorelowane  z zabiegiem wertykulacji i aeracji.

- 3.7. Włókowanie po piaskowaniu – 2 razy w roku na 2 boiskach.

- 3.8. Nawożenie – w ilości odpowiadającej potrzebom oraz powierzchniom boisk 3 razy w roku na  2 boiskach (łącznie 250 kg biostymulantów i surfactantów  na 1 zabieg na murawie stadionu oraz ok. 80 kg biostymulantów i surfactantów na 1 zabieg na boisku treningowym dla dzieci).

- 3.9. Zwalczanie chwastów poprzez oprysk chemiczny - 2 razy w roku na 2 boiskach.